- 启动 (位)

- 发送：00050000FF00+校验位

- 回复：00 05 00 00 FF 00+校验位

- 停止 (位)

- 发送：00050001FF00+校验位

- 回复：00 05 00 01 FF 00+校验位

- 空气温度 (位)

- 发送：000500160000+校验位

- 回复：00 05 00 16 00 00+校验位

- 产品温度 (位)

- 发送：00050016FF00+校验位

- 回复：00 05 00 16 FF 00+校验位

- 定值高温模式 (位)

- 发送：0005000EFF00+校验位

- 回复：00 05 00 0E FF 00+校验位

- 定值常温模式 (位)

- 发送：0005000FFF00+校验位

- 回复：00 05 00 0F FF 00+校验位

- 定值低温模式 (位)

- 发送：00050010FF00+校验位

- 回复：00 05 00 10 FF 00+校验位

- 读取空气温度 (字)

- 发送：000300000001+校验位

- 回复：00 03 02 00 F8+校验位

- 读取产品温度 (字)

- 发送：000300010001+校验位

- 回复：00 03 02 01 17+校验位

- 读取流量实际值 (字)

- 发送：000300660001+校验位

- 回复：00 03 02 00 00+校验位

- 设置高温设定值 (字)

- 发送：000600670352+校验位(设定85.0℃)

- 回复：00 06 00 67 03 52+校验位

- 设置常温设定值 (字)

- 发送：0006006800FA+校验位(设定25.0℃)

- 回复：00 06 00 68 00 FA+校验位

- 设置低温设定值 (字)

- 发送：00060069FE70+校验位(设定-40.0℃)

- 回复：00 06 00 69 FE 70+校验位

- 读取运行状态 (位)

- 发送：0001000A0001+校验位

- 回复： 00 01 01 01 +校验位(运行中)

- 00 01 01 00+校验位 (停止中)